TJ25_26 III型光机使用说明V1.2

一、基本性能

1.光机分辨率：1280*720；

2.光机帧率：120Hz；

3.具有两路触发信号输出，可用于硬触发相机，触发脉冲为12V 高电平脉冲。线序参考文档末尾的图片；

4.可通过USB连接PC，控制图像输出，下载条纹的功能；

5.可下载用户条纹数据，最多100幅；

6.具有LED亮度调节及开关功能。

7.平投，0%offset。

特别注明：本光机需连接USB并装好驱动后才可正常工作。USB设备为HID设备，驱动会在连上后会自动搜索安装，并无特定驱动。

设备vid pid为0483 5750。

二、命令使用

1.打开TJEasyUSB demo，选择HID设备，点击connect后，左侧按钮变黑后即可进行控制。

若无法连接，请检查usb连接是否可靠。

2.在Write Buffer 框内输入指令，点击Write Data即可下发指令。光机在执行命令后会返回指令，返回指令可在Read Buffer框内看到。

3.Trigger为测试触发用按键，实际等同于指令“T”；

Download Img 按键为下载条纹按键，具体操作参考后续条纹下载。

Factory Mode 及 Set the number of projection images 为测试用，用户无需考虑。

POD Setting中，PID VID 已写入硬件中，无法修改。

具体控制指令：

| 指令代码 | 指令描述 |
| --- | --- |
| S0 | 输出黑图像 |
| S1 | 输出白图像 |
| S2 | 输出十字图像 |
| S3 | 输出棋盘格图像 |
| S6 | 内部图像1 |
| S7 | 内部图像2 |
| S8 | 设置开机默认图案，例如S8 2，则为开机默认输出十字 |
| S9 %d | 设置图像翻转： 0： 不翻转 ；1： X翻转； 2： Y翻转 ；3： XY翻转。 默认不翻转。该配置会自动保存，断电后仍有效。 |
| S11 %d | 设置棋盘格图像像素数，例如S11 29 ，代表配置棋盘格长款为30像素。 |
| FE | 擦除存储图片的FLASH |
| FW%d %d | 图像数据下载（下载方法见后） |
| FW%d %d %d | 2000像素模式图像数据下载（下载方法见后） |
| Fw %d %d %d %d | 图像数据分R G B三通道分别下载（下载方法同FW指令，不过数据变成三个） |
| FF %d %d %d %d %d %d %d %d %d | 图像数据高速下载（下载方法见后） |
| Ff %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d | 2000像素模式高速下载图像数据（下载方法见后） |
| MA %d %d %d %d | 光机参数配置指令： 参数1：图像重复帧数 （0-255） 参数2：保存条纹数量 （0-100） 参数3：捕获脉冲起始帧数 （0/1） 参数4：起始图像数(1-100) 具体参数配置参考下文 光机参数配置说明 |
| Ma | 读取MA指令的参数配置 |
| MB %d | 保存条纹数量，等同于MA中参数2，仅下条纹时使用。 |
| MS | 将光机参数保存在机器内部，断电后任然有效。 |
| Ms | 将条纹方向配置保存在机器内部，断电后仍然有效 |
| MD %d | 保存的横条纹的数量1。 该参数代表前n张是横条纹，后面全为竖条纹。例如配置MD 0，则代表全部条纹为竖条纹。如配置MD 12，则代表前12张条纹为横条纹，后面为竖条纹。 （注：横条纹优先级高于斜条纹） |
| MF %d %d %d %d %d | 保存的横条纹的数量2。 配置方法如下： 共写入5个数据， 第一个参数只可配置为0 1 2 3,0代表0-31幅条纹的横竖信息，1代表32-63幅条纹的横竖信息,2代表64-95幅条纹的横竖信息，3代表96-127幅条纹的横竖信息。 后四个参数配置范围为（0-255），分别代表32幅图片的横竖数据。每一张图片通过1bit来表示，0代表竖条纹，1代表横条纹。 例如，共8张图片，需要以 横 竖 竖 横 竖 横 竖 竖 的顺序投出，则写入的参数为 00101001=41 。命令配置为 MF 0 41 0 0 0。例如，共64张图片，需要以前32幅为竖，后32幅为横的顺序投出，则命令配置需要配置两次， 1：MF 1 255 255 255 255 2：MF 0 0 0 0 0。 共可支持128张图片的横竖条纹配置。 |
| MX %d %d %d %d %d | MX %d %d %d %d %d 斜条纹参数配置： 配置方法如下： 共写入5个数据， 第一个参数只可配置为0 1,0代表0-31幅条纹的左斜或右斜信息，1代表32-63幅条纹的左斜或右斜信息。（受限于硬件资源，只能支持到64张图片的左右斜信息配置） 后四个参数配置范围为（0-255），分别代表32幅图片的横竖数据。每一张图片通过1bit来表示，0代表图像右斜，1代表图像左斜。 例如，共8张图片，需要以 左 右 右 左 右 左 右 右的顺序投出，则写入的参数为 00101001=41 。命令配置为 MX 0 41 0 0 0。例如，共64张图片，需要以前32幅为右斜，后32幅为左斜的顺序投出，则命令配置需要配置两次， 1：MX 1 255 255 255 255 2：MX 0 0 0 0 0 |
| FP %d | 像素模式选择： 0：条纹按标准1280像素进行存储。 1：条纹按2000像素进行储存，配合斜条纹使用。 该参数配置完自动保存，断电后仍生效。 |
| Fp | 读取当前像素模式 |
| N | 切换到下一张条纹，需要配合B 2模式使用。 |
| B %d | 触发模式选择： 0：普通触发模式，在收到“T”指令后直接投射一组条纹。 1：循环触发模式，在收到“T”指令后循环投射当前组条纹。若需停止，请将触发模式切换回模式0。 2：单帧触发模式，在收到“T”指令后，投射一张条纹，并一直保持，直至收到“N”指令，切换到下一张条纹。 注：在使用0 1 3 模式时，会读取通过“MS”保存在机器内部的光机参数，若不需要使用该参数，可以通过在选择完模式后重新使用“MA”指令配置参数，再进行触发。 |
| T | 条纹连续输出一次。 (会加载前一次的参数配置，若需修改可通过MA指令进行配置，再通过MS指令进行保存) |
| LD %d | 光机上电后开关灯配置： 0：默认上电关灯 1：默认上电开灯 （配置后自动保存） |
| LA %d | 自定义光机亮度。 亮度调节值为0-175。（默认为75） 当亮度值大于100时需加强散热，否则可能造成LED的永久性损坏 |
| La %d %d %d | 自定义分别调节RGB三通道led亮度。(仅白光下有效) 三个参数分别为R通道led亮度；G通道led亮度；B通道led亮度。Led参数调节范围参考LA指令。 |
| LE %d %d %d | 自定义分别调节RGB三通道led亮度,并且断电后保存。(仅白光下有效) 三个参数分别为R通道led亮度；G通道led亮度；B通道led亮度。Led参数调节范围参考LA指令。 |
| LR | 切换光源为红光（部分机型支持） |
| LG | 切换光源为绿光（部分机型支持） |
| LB | 切换光源为蓝光（部分机型支持） |
| LC | 切换光源为白光（若为可调光源机型，在需要调节LED亮度时，需要先将当前光源切换成白光才可进行亮度调节。） |
| LL | 关闭LED灯 |
| LN | 开启LED灯 |
| X | 在不断电的情况下，对光机进行软复位。 |
| pe | 清除用户数据。 |
| pw %d %d | 写入存储数据： 1：写入的空间地址（0-200） 2：写入的数据（0-255） 注：新数据可直接写入，但需注意使用寿命，一般参考写入寿命为10w次。 |
| pr %d | 读取该空间地址内的数据。 |

三、光机参数配置说明

光机参数主要包含以下几项：图像重复帧数，保存条纹数量，捕获脉冲起始帧数，起始图像数。

- 图像重复帧数指光机投射条纹时重复投射的数量。该参数决定实际条纹投射的帧率。

实际投射帧率计算公式如下：

实际投射帧率=光机帧率1+图像重复帧数

当光机帧率为120fps时，配置图像重复帧率为1，则实际投射帧率为120fps/(1+1)=60fps。

- 保存条纹数量，指的是存储在光机中条纹的数量。该参数同时决定连续触发时，产生的触发脉冲的数量。（若配置为15，则代表储存的条纹数为16张，连续触发产生的脉冲也为16个）

- 捕获脉冲起始帧数，该参数请始终配置为0。

- 图像起始数指的是从用户下载的条纹中第几幅条纹开始投射。默认为0。配置为1时，则从用户下载的条纹中的第二幅开始触发。

注：通过MB配置的条纹数不会自动保存，断电后失效。设置过MA后需要通过MS指令来储存配置，断电后任会生效。

四、条纹投射原理说明

1.竖条纹：

以如下图为例：

实际存储和投射只取一行1280个像素，在投射时，剩下1280*719像素按从上到下复制得来。

2.横条纹：

以如下图为例：

实际存储和投射只取一列720个像素，在投射时，剩下1279*720个像素按从左到右复制得来。

3.斜条纹：

斜条纹投射原理参考下图：

可以将斜条纹看作一个每行按1个像素向左或向右偏移的竖条纹。在导入之前，可以将斜条纹转换成未经像素偏移的竖条纹，然后就能通过我们提供的工具导入条纹。黑色数字代表DLP实际投射出来的图像像素。蓝色数字代表将转换后的竖条纹导入后，实际投射出来的效果。

图像右斜像素排列

图像左斜像素排列

像素排列原理说明：

①为什么是1999像素

在单纯采用1280像素做循环时，会有一块719*719像素大小的三角形区块为重复像素，故将像素数扩充至1999，新增719个像素作为该区块的像素。为便于储存以及计算，斜条纹统一按2000像素进行生成和存储，第2000像素为无效像素，可填充任意值。

②图像排列原理

我们图像下载时，只取单行像素，若直接投射，投出来的是竖条纹。此时，若将第二行起始的像素向左移一个像素，则整行向左移动了一个像素，以此类推，则可得到一副整体条纹左斜的图像。

同样原理，将起始像素向右移动一个像素，然后整行向右移动一个像素，以此类推，则可得到一副整体条纹右斜的图像。

注：若需使用2000像素的斜条纹，则需要先通过“FP “指令将像素模式配置成2000像素模式，再去下载条纹。此时，无论横纵条纹还是斜条纹，统一按2000像素去存储和读取。其中竖条纹或横条纹超过1280的部分可用白或黑填充至2000像素。

五、条纹下载方法

1.使用demo写入方法：

可以直接使用我们提供的TJEasyUSB来快速写入条纹数据。

① 1280像素标准下载模式：

点击demo的Download Img按钮，会出现提示是否下载默认条纹数据，选是，则下载默认条纹数据，否则下载用户自定义条纹数据。加载文件完成后即可自动下载，等待完成即可。

② 高速下载：

勾选“高速模式”选项，接着点击Download Img按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“FF”指令。

注：为保证下载稳定，需在指令间增加延时，这个延时建议配置在40ms左右。若下载的条纹出现白条，或灰阶不良等情况，建议加大下载延时再试一次。

③2000像素标准下载模式：

当使用2000像素模式时，所有条纹需要按2000像素去下载。此时需要先勾选“非1280分辨率”选项，再在下方框内填入2000，接着点击Download Img按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“FW”指令。

④2000像素高速下载模式：

先勾选“非1280分辨率”选项，再在下方框内填入2000，再勾选”高速模式“选项，接着点击Download Img按钮，加载条纹文件，等待下载完成即可。此时下载调用的是“Ff”指令。

关于条纹数据，一副图片一取一行1280/2000个数据，按照16进制的形式保存，多幅条纹间无分隔符，文件大小为1280的整数倍。

条纹数据格式参考：

相移条纹数据格式参考

格雷码条纹数据格式参考

也可使用我们提供的GratingTool的demo来生成条纹数据。

直接按顺序导入bmp或txt文件，点击右下角保存全部即可生成下载所需的条纹数据文件，也可使用右侧自定义光栅来生成条纹。注：bmp需要横向为1280像素，位深度为8bit的bmp图片，txt则为一副图片一取其中一行1280个数据。

关于横条纹。

若需使用横条纹，则生成条纹数据时与竖条纹略有不同。在使用GratingTool转换时，需要勾选横条纹图，再导入bmp文件即可，bmp要求1280*720 位深度为8bit的bmp图片。若需导入TXT，则需要取条纹的一列720像素，然后在720个数据之后填充0或255直到1280个数据即可。

- 上位机写入方法：

①1280像素标准模式：

1.写入总共多少幅图像，MB %d

2.写入擦除命令:FE，等待回复F0，如果回复F1则重新执行

3.循环调用 FW %d %d指令，该指令第一个参数为当前的像素列，第二个参数为当前列写入的灰度值。因flash采取page编程的模式，所以在每写入256个数据后，需等待光机page写入后返回指令后，再进行接下来像素的写入。

②1280像素高速模式：

1.写入总共多少幅图像，MB %d

2.写入擦除命令:FE，等待回复F0，如果回复F1则重新执行

3.循环调用 FF %d %d %d %d %d %d %d %d %d指令，该指令会一次性写入8个像素，总写入像素列数=总图像像素列数/8 。该指令第一个参数为当前的像素列，第二至九个参数为当前8列写入的灰度值。因flash采取page编程的模式，所以在每写入32个数据组后（32*8=256），需等待光机page写入后返回指令后，再进行接下来像素的写入。

③2000像素标准模式：

1.写入总共多少幅图像，MB %d

2.写入擦除命令:FE，等待回复F0，如果回复F1则重新执行

3.循环调用 FW %d %d %d指令，该指令第一个参数为当前图片编号，第二个参数为当前图片的像素列（0-1999），第三个参数为当前列写入的灰度值。因flash采取page编程的模式，所以在每写入256个数据或2000个数据后，需等待光机page写入后返回指令后，再进行接下来像素的写入。

④2000像素高速模式：

1.写入总共多少幅图像，MB %d

2.写入擦除命令:FE，等待回复F0，如果回复F1则重新执行

3.循环调用 Ff %d %d %d %d %d %d %d %d %d %d指令，该指令会一次性写入8个像素，写入像素列数=图像像素列数/8 。该指令第一个参数为当前图片编号，第二个参数为当前图片的像素列/8，第三至十个参数为当前8列写入的灰度值。因flash采取page编程的模式，所以在每写入32个数据组（32*8=256）或250个数据组（250*8=2000）时，需等待光机page写入后返回指令后，再进行接下来像素的写入。

六、触发线序参考：

座子规格为PH2.0-4P，两个座子可接两路相机。

座子可给相机提供12V供电。为保证设备整体稳定，请确保单只相机功率不超过4w，若相机功率高需加大电源输入功率或另外外接电源。

座子线序如下图：

七、与相机连接说明：

相机参考管脚定义：

相机外部触发信号，一般采用Line0，光耦隔离输入，故光机GND接相机信号地线（绿色），TRIG接line0信号线（黄色）。

仅供参考，不同相机线序颜色定义不同，需根据实际进行调整。

八、修订记录：

| 序号 | 版本号 | 修订记录 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.0 | 初稿 |
| 2 | 1.1 | 增加触发模式选择 |
| 3 | 1.2 | 增加了斜条纹的配置 |